RTOS (Real Time Operational System)

Recentemente, os sistemas embarcados vêm ganhando maior importância no contexto da Eletrônica, principalmente para atividades de captação e tratamento de dados, como o IoT, e atividades críticas, como em loops de controle e transmissão e recepção de dados à longas distâncias. Apesar de virtualmente “invisíveis”, também podem ser encontrados em equipamentos do dia a dia, tal como em totens de compra automática de produtos em supermercados ou em restaurantes de fast-food, por exemplo.

Sob esse contexto, cada vez mais exige-se de um sistema embarcado, segundo sua aplicação, a capacidade de execução de tarefas específicas em tempos determinados, especialmente para atividades sensíveis à temporização. Sob esse contexto, os Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS) se mostram como soluções importantes. Dentro deles, podem ser criadas tasks, funções computacionais que virtualmente executam em paralelo. Portanto, não há mais neste tipo de sistema o super loop, comumente utilizado em sistemas microcontrolados, mas sim de micro loops infinitos. O bom projeto de um RTOS garante que cada atividade executada por uma task seja realizada num tempo determinado, tornando-o uma ferramenta essencial. A Figura 1 representa a estrutura de um RTOS e como se situa em relação ao software de um sistema embarcado.

É possível conceber, a partir da imagem apresentada, que um RTOS apresenta recursos adicionais além das tasks mencionadas, como: semáforos, flags de eventos, mutexes, queues, timers e entre outros. Esses elementos atuam em conjunto das tasks para garantir que atuem corretamente perante uma execução paralela. Por exemplo: as queues podem ser utilizadas para permitir uma comunicação assíncrona entre tasks, enquanto os mutexes podem ser utilizados para evitar e arbitrar o acesso concomitante de tasks à recursos compartilhados, como regiões de memória específicas.

Além disso, para que ocorra o chaveamento de tasks executadas em uma mesma CPU, é necessário o compartilhamento destas tarefas e o gerenciamento de recursos utilizando o conceito de time slice. O RTOS também é responsável por essa atividade, mais especificamente o seu agendador de tasks. O agendador garante que cada task seja executada conforme preciso, segundo sua prioridade e estados (se está “acordada” ou se está “dormindo”, por exemplo).

Os RTOS mais utilizados no mercado (quando escrito este documento) são os: FreeRTOS (Amazon), ThreadX (Microsoft) e Zephyer (Linux Foundation). Estas empresas pensando no desenvolvimento de aplicações em nuvem e Internet of Thinks (IoT), foram adquirindo sistemas operacionais de outras empresas. E adaptando o para suas aplicações em nuvem, entre elas: AWS (Amazon) e Azure (Microsoft).

O FreeRTOS aqui tratado é open source, permitindo um acesso amplo e total a seu código. No entanto, por conta de sua licença, se houver a necessidade de modificação deste sistema, será necessário o compartilhamento deste sistema modificado à comunidade, ou o pagamento do custo desta modificação. É recomendado o acesso ao site da FreeRTOS e seus respectivos documentos, para que não haja dúvida sobre esses a assuntos sobre licenças impostas no seu respectivo sistema operacional.

O suporte do FreeRTOS não existe help desk, portanto quando houver dúvida sobre a utilização do sistema é preciso contatar a comunidade ou documentos fornecidos pelo site dele. Em se tratando de funcionamento do FreeRTOS, vemos na Figura abaixo, retirada do site do sistema RTOS, em que é possível habilitar o modo preemptivo, na qual na visão do usuário não é possível distinguir que há o chaveamento entre tasks. A impressão é que tudo está ocorrendo ao mesmo tempo (para o usuário), mas na verdade existe o chaveamento de execução de tasks durante o passar do tempo, conforme também de suas prioridades.

1 -Abra o Matlab R2025b.

2 -Abra o Simulink.

3 – Clique na aba MODELING, depois em Model Settings.

4 -Clique em Hardware Implementation. Escolha a placa que quer utilizar e escolha o sistema operacional FreeRTOS. Clique em OK.

5 – Clique na aba SIMULATION. Depois clique em Library Browser. Busque por Discrete Pulse Generator. Coloque dois na área de trabalho.

6 – Depois procure no Library Browser o toolbox Embedded Coder Support Package for STMicrocontrollers STM32 Processor. Após isso procure pela família da placa correspondente.

7 – Procure pelo bloco Digital Port Write.

8 - Faça as seguintes ligações conforme a figura abaixo.

9 – Configure o seguinte o primeiro Pulse Generator.

10 - Configure o seguinte o segundo Pulse Generator.

11 – No primeiro Digital Port Write. Escolha o Port name. E o número do pino. Neste caso foi utilizado o port do led que tem na placa. Faça o mesmo para o outro Digital Port Write e escolha um port e o número do pino desejável para ver o sinal no osciloscópio.

12 – Salve o projeto e clique em Build.

13 - Talvez seja necessário no STMCubeMX, configurar os pinos.

14 – Conecte a placa na porta USB do PC

15 – Clique em Build Deploy & Start para compilar todo projeto e gravar na placa.