Introdução da linguagem VHDL

O VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) é uma das linguagens HDL, talvez a mais importante, utilizadas para descrição de circuitos digitais e sua síntese. Portanto, não é uma linguagem de programação!

A linguagem VHDL foi desenvolvida com a necessidade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DARPA), para documentar e projetar os circuitos ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). Esta linguagem podia ser utilizada também simulação de circuitos digitais. Primeiramente foi concedido à algumas empresas, entre elas: IBM, Texas e Intermetrics; para o desenvolvimento da linguagem e algumas ferramentas para o desenvolvimento de circuitos digitais.

Dessa maneira, foi concedido para o IEEE criar padrões para o VHDL, o primeiro foi o IEEE 1076–1987. Atualmente, o último padrão lançado foi o IEEE 1076–2019.

Para a descrição de circuitos digitais para FPGA existem outras linguagens, tais como: Verilog, SystemVerilog, SystemC entre outras. Para o projeto de circuitos digitais integrados, a Cadence, por exemplo, utiliza o Verilog em suas ferramentas.

A linguagem VHDL permite instruções concorrentes, ou seja, que ocorrem em paralelo, como ocorre com o circuito descrito abaixo, o qual temos uma porta AND em paralelo com uma porta OR.

Verilog e SystemVerilog

Verilog é uma linguagem de descrição de hardware inventada entre os anos de 1983 a 1984. Os inventores são Prabhu Goel, Phil Moorby and Chi-Lai Huang. É uma linguagem que se assemelha à linguagem de programação C. O Verilog também é muito utilizado para o desenvolvimento de ASICs e circuitos digitais em FPGA. O Verilog é principalmente utilizado nas ferramentas de desenvolvimento da Cadence, para ASIC (Application-specific integrated circuit). A sua variante, o VerilogA, é utilizado para modelar circuitos analógicos por meio de funções Laplacianas, sendo possível também simular circuitos digitais.

Por outro lado, o SystemVerilog é uma linguagem de descrição de um nível de abstração mais alto em relação ao VHDL e Verilog. Criada por volta dos anos 2000. Principalmente utilizada para a verificação e testbench de outras descrições de circuitos em outras linguagens. Já que as linguagens em HDL permitem que sejam utilizados módulos de diferentes linguagens, que podem ser implementadas em um mesmo sistema. O SystemVerilog vem ganhando espaço no mercado cada vez mais.

No entanto, o VHDL ainda é muito utilizado em sistemas muito críticos como o Aero Espacial, devido a sua maturidade e confiabilidade. É uma linguagem altamente “tipada”, e durante a simulação é possível ver com mais detalhes os valores dos sinais. No VHDL é possível em simulação apresentar até 9 tipos diferentes de valores como mostrado na tabela abaixo.

| Value | Description |
| --- | --- |
| ‘U’ | Uninitialised signal which hasn’t been assigned a value yet. |
| ‘X’ | Unknown value as it’s impossible to determine the value. |
| ‘0’ | Logic level 0 |
| ‘1’ | Logic level 1 |
| ‘Z’ | High impedance |
| ‘W’ | Weak signal, it’s not possible to determine the logic level |
| ‘L’ | Signal has a weak pull down meaning it should go to 0 |
| ‘H’ | Weakly pulled down signal that should probably go to 1 |
| ‘-‘ | Don’t care. |

Exemplos de código em VHDL

A seguir temos alguns exemplos de código em VHDL. O primeiro código representa duas portas lógicas: AND e OR; em paralelo.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Entity declaration

entity Example_1 is

Port (

inputA    : in STD_LOGIC;

inputB    : in STD_LOGIC;

outputA   : out STD_LOGIC;

outputB   : out STD_LOGIC;

);

end Example_1;

-- Architecture definition

architecture Behavioral of Example_1 is

begin

outputA <= inputA AND inputB;

outputB <= inputA OR inputB;

end Behavioral;

No início do arquivo temos as bibliotecas declaradas para esta descrição. Em seguida é escrita a palavra reservada entidade (“Entity”) e seu nome “Example_1” (que deve ser o mesmo nome do arquivo deste circuito “Example_1.vhd”) e nesta entidade temos os ports que são as entradas e saídas deste módulo, utilizando a palavra reservada in ou out. Uma observação sobre a linguagem VHDL é que ela não é case sensitive. Portanto a nomenclatura “input_1” e “INPUT_1” são os mesmos sinais.

O tipo STD_LOGIC é utilizada para declarar sinais de somente 1 bit, já o STD_LOGIC_VECTOR é utilizada, geralmente para declarar sinais de mais de um bit usando o designador (X downto Y) ou (Y to X). O downto é para caracterizar um sinal little endian e o to para big endian. O programador também tem a possibilidade também de criar os seus próprios tipos de sinais.

Conforme o código acima declarado, pode-se afirmar que “outputA” e “outputB” ocorrem paralelamente. O circuito equivalente desta descrição, depois de sintetizada será o seguinte:

Figura 1: Example_1.vhd

No entanto, os circuitos reais que estão na FPGA, simplificando, são os seguintes:

Figura 2: AND gate

Figura 3: OR gate

Sendo que a Look-Up table (LUT) são memórias que foram programadas pelo sistema, que neste caso, utilizamos o Quartus. Dependendo da FPGA estas memórias podem ser SRAM, Flash ou Anti-Fuse.

Na maioria dos casos da FPGA Intel se utiliza memórias SRAM. Sendo que esta memória é volátil, portanto, é necessário, caso o projetista queira gravar permanentemente o circuito que se deseja na FPGA; é preciso que se grave numa memória FLASH externa à FPGA para que quando se ligue o sistema, a memória FLASH transfira o conteúdo para as LUTs da FPGA. Este processo pode levar alguns milissegundos para ser completado.

Circuitos Sequenciais

Um exemplo de circuitos sequencial, ou seja, um circuito com memória, é por exemplo um registador de 8 bits, a seguir o código:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity register_top_level is

Port (

clk     : in  STD_LOGIC;

reset   : in  STD_LOGIC;

enable	: in STD_LOGIC;

input   : in  STD_LOGIC_VECTOR(0 to 7); -- 8 bits LITTLE ENDIAN

output   : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 7)  -- 8 bits LITTLE ENDIAN

);

end register_top_level;

architecture Behavioral of register_top_level is

signal s_output: std_logic_vector(0 to 7);

begin

processor_register:  process(clk, reset)

begin

if reset = '1' then

s_output <= (others => '0');

elsif rising_edge(clk) then -- or event'clk and clk='1' then

if enable = ‘1’ then

s_output<= input;

end if;

end if;

end process;

output <= s_output;

end Behavioral;

Exemplo de Média Móvel em VHDL

Este exemplo de código em VHDL, faz a aquisição de dados pelo porto inputA, que é acumulado pela memória SRAM (“array”) por meio da variável buffer Esta contém 4 bytes na memória SRAM. E com a variável de soma (sum) é a realizada a adição destes últimos valores de adquirido buffers, e dessa maneira é calculado a média, divisão por quatro, através do deslocamento de bits da variável sum, deslocando 2 bits para a direita (22), ou seja, dividindo por quatro.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity moving_avarage is

Port (

clk     : in  STD_LOGIC;

rst     : in  STD_LOGIC;

inputA  : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- 8 bits

avarage : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)  -- 8 bits

);

end entity moving_avarage;

architecture Behavioral of moving_avarage is

type bufferA is array(0 to 3) of unsigned(7 downto 0); --memory sram  for 4 samples

signal m_bufferA :bufferA;

signal sum   : unsigned(9 downto 0); --  4 * 255 = 1020

begin

process(clk, rst)

begin

if rst = '1' then

m_bufferA(0) <= (others => '0');

m_bufferA(1) <= (others => '0');

m_bufferA(2) <= (others => '0');

m_bufferA(3) <= (others => '0');

sum       <= (others => '0');

avarage   <= (others => '0');

elsif rising_edge(clk) then

-- shift the buffer

m_bufferA(3) <= m_bufferA(2);

m_bufferA(2) <= m_bufferA(1);

m_bufferA(1) <= m_bufferA(0);

m_bufferA(0) <= unsigned(inputA);

-- sum the values in the buffer

sum <= ("00" & m_bufferA(0)) + ("00" & m_bufferA(1)) + ("00" & m_bufferA(2)) + ("00" & m_bufferA(3));

-- avarage calculation

avarage <= std_logic_vector(sum(9 downto 2));   -- sum >> 2, divide by 4

end if;

end process;

end architecture Behavioral;

Exemplo de filtro FIR no Matlab

Passo a Passo

- Abra o Matlab.

2 – Abra o Simulink.

4- Depois de aberto o ambiente (Simulink). Clique em Library Browser.

5 – Procure por Chirp Signal

6 – Arreste para área de trabalho do Simulink.

7- Procure por Zero Order Hold, Discrete FIR Filter e coloque três Scope.

8 – Interligue os componentes conforme figura abaixo

9 – Clique na aba Modeling, depois em Model Settings.

10 – Mude o campo Max step size., conforme figura abaixo

11 – Clique duas vezes no ícone Chip Signal. E altere os campos conforme a figura, clique em OK.

12 – Clique duas vezes em Discrete Filter FIR. E altere os campos e clique em OK.

13- Clique em Zero Order Hold. E altere o valor do campo Sample Time.

15- Clique na aba SIMULATION. Mude o Stop Time para 10e-3. E clique em Run.

16 – Depois de simulado clique duas vezes nos Scopes. Você verá as seguintes curvas.

Passo – a - Passo Projeto Filtro IIR

- Primeiro execute o Matlab.

- Clique na aba Home.

- Abra o Simulink.

- Crie no novo projeto.

- Clique na aba SIMULATION.

- Clique no botão Library Browser.

- Na Library Browser, procure por Chirp Signal, e adicione no projeto.

- Clique duas vezes no módulo Chirp Signal e configure conforme a figura a seguir.

- Agora procure por Zero-Order Hold no Library Browser. Adicione no projeto. E clique duas vezes sobre o ícone do módulo. Configure, conforme a figura a seguir.

- Procure por Filter Designer no Library Browser, adicione no projeto. E, coloque também três Scopes.

- Conecte os módulos conforme figura a seguir.

- Clique duas vezes no Filter Designer. E configure conforme a figura a seguir.

13 – Após configurado clique em no botão Design Filter. E feche a janela.

14 – Clique na aba MODELING.

15 – Depois em Model Settings

16 – Configure conforme a imagem anterior. Clique em OK.

17 - Clique na aba SIMULATION. E configure o Stop Time para 8 ms.

18 – Clique em Run para rodar a simulação. O resultado do Scopes de saída de filtro tem que ser o seguinte.

2ª Parte – Sintetizando o filtro IIR.

1 – Clique duas vezes no módulo Filter Design. Depois em clique em File->Export to Simulink Model...

2 – Dê um check em duas opções, conforme figura abaixo.

3 -Depois clique em Realize Model.

Linguagem C

Criada por volta dos anos 1970 por Dennis Ritchie na AT&T Bells Lab. C é uma linguagem utilizada na maioria das arquiteturas de processadores. O C é o “pai das linguagens”, sendo que influenciou outras linguagens de programação, entre elas: C++, Java, C#, Python, JavaScript e PHP. O C também é uma linguagem utilizada para desenvolvimento de sistemas operacionais. Além disso, é amplamente usada para programação de microcontroladores de diversas arquiteturas, em sistemas embarcados - juntamente com assembly, neste caso para melhorar o desempenho da aplicação a ser desenvolvida.

Exemplo simples de programa em C:

#include <stdio.h> /* Pacotes com funções de entrada e saída */

int main(void)

{

printf("Olá, Mundo\n!");

return 0; /* Retorna 0, pois `main` retorna um `int` */

}

/* Nova linha após fechar a chave principal */

Diretivas em C

As principais diretivas em C, são:

- #include: Inserir o conteúdo de um arquivo de cabeçalho (.h) no código fonte.

- #define: Definir macros, que são atalhos para constantes ou expressões.

- #undef: Desfaz uma definição feita com #define.

- Compilação Condicional: Controlam quais partes do código são incluídas na compilação.

  - #if <expressão>: Inclui o código se a expressão for verdadeira.

  - #elif <expressão>: Uma alternativa ao #if.

  - #else: Inclui o código se a condição anterior for falsa.

  - #endif: Fecha um bloco de compilação condicional.

  - #ifdef <identificador>: Inclui código se um identificador foi definido.

  - #ifndef <identificador>: Inclui código se um identificador não foi definido.

Tipos de variáveis

Os principais tipos de variáveis utilizadas nesta linguagem são as seguintes:

| Tipo | Número de bits | Formato I/O | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| char | 8 | %c | -128 | 127 |
| unsigned char | 8 | %c | 0 | 255 |
| int | 32 | %d | -2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
| unsigned int | 32 | %u | 0 | 4.294.967.295 |
| long int | 32 | %li | -2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
| unsigned long int | 32 | %lu | 0 | 4.294.967.295 |
| short int | 16 | %hi | -32.768 | 32.767 |
| unsigned short int | 16 | %hu | 0 | 65.535 |
| float | 32 | %f | 1,17549x1038 | 3,40282x1038 |
| double | 64 | %lf | 2,2207x10308 | 1,79769x10308 |
| long double | 96 |  |  |  |

O nome das variáveis pode ser qualquer palavra desde que não seja uma palavra-chave da linguagem. Sendo a linguagem do tipo case sensitive, o nome da variável não pode inicializar com um algarismo (exemplo: 1casa). Também não é possível utilizar os seguintes símbolos:

{  (  +- *  / ;  . ,   ?

Palavras Reservadas

As seguintes palavras reservadas da linguagem C são estas:

| auto | double | int | struct |
| --- | --- | --- | --- |
| break | enum | register | typedef |
| char | extern | return | union |
| const | float | short | unsigned |
| continue | for | signed | void |
| default | goto | sizedof | volatile |
| do | if | static | while |

Operadores aritméticos

Estes operadores são utilizados em operações:

| Operador | Operação |
| --- | --- |
| + | soma |
| - | subtração |
| * | multiplicação |
| / | Divisão inteira |
| % | Resto da divisão |
| ++ | Incremento |
| -- | Decremento |

A precedência dos operadores aritméticos são, primeiramente de multiplicação, divisão e módulo (%). Após estes, são a adição e subtração. Pode-se também utilizar os parênteses para alterar a ordem natural de precedência.

Operadores relacionais

Os operadores relacionais são usados principalmente em condições de laço, for, while e em condicionais: if e else if.

| Operador | Operação |
| --- | --- |
| == | igual |
| != | diferente |
| > | Maior que |
| < | Menor que |
| >= | Maior ou igual |
| <= | Menor ou igual |

Ponteiros em C

A definição de ponteiro em C, é que este tipo é uma variável que armazena o ENDEREÇO de uma variável. Exemplo:

int idade = 20;

int *valor;

int: //é o tipo da variável *valor.

valor //: é o endereço da variável *valor.

valor = &idade;

&idade é uma maneira para declarar o endereço da variável idade.

Redes Neurais Artificiais

O conhecimento segundo Fischler e Firschein (1987) é dado como a seguinte definição:

“Conhecimento se refere à informação armazenada ou a modelos utilizados por uma pessoa ou máquina para interpretar, prever e responder apropriadamente ao mundo exterior.”

Outro autor que expõe suas ideais sobre o conhecimento é Anderson (1988), o qual diz que a “representação de conhecimento no interior de uma rede neural é muito complicado.” No entanto há regras para a representação do conhecimento, uma delas:

“Regra 1: Entradas similares de classes normalmente devem produzir representação similares no interior da rede, e, portanto, devem ser classificadas como pertencentes à mesma categoria.”

Existem várias medidas de similaridade, mas a mais comum é o conceito de distância euclidiana, sendo xi que representa um vetor m – por – 1. Em que os seus elementos são representados por números Reais (m):

xi=[xi1,xi2,…,xim]T

Com este vetor, pode-se deduzir da distância euclidiana entre um para de vetores m por 1, xi e xj; definida por:

dxi, xj=||xi-xj||

=k=1m(xik-xjk)21/2

Dessa maneira, quanto menor a distância euclidiana, maior a similaridade entre os vetores xik e xjk

Conforme a figura acima, outra medida de similaridade é o produto escalar dos vetores xi por xk.

xi, xk= xiTxj

Quanto maior o produto escalar, mais similar são os dados de entrada com a saída. E justamente esta similaridade é utilizada nos neurônios (perceptron) de redes neurais.

As Redes Neurais Artificiais são baseadas no modelo biológico do cérebro humano. O treinamento destas redes neurais através da aplicação de dados e sabendo os resultados na saída desta rede neural. Utilizando algoritmos como o backpropagation. Através deste algoritmo, é possível ajustar os parâmetros desta rede, ou seja, os pesos das sinapses?? e ativação dos seus vieses (bias).

A unidade primária das redes neurais artificiais é o perceptron. Sendo que é alimentado por entradas, representados por xi e estes multiplicados por seus respectivos pesos, representados por wi. Além destes sinais é aplicado o viés (bias) (McCulloch, Pitts, 1943). Diferentemente de uma rede neural biológica, que conduz seus sinais quimicamente e eletricamente. As redes neurais artificiais conduzem eletricamente, podendo ser digitais ou analógicas. Sendo que é mais comum as redes artificiais digitais pois é mais facilmente ajustar os seus pesos e bias, conforme a necessidade e treinamentos destas.

Figura 4: Perceptron.

f(x)=i=0mxiwi+bias

Redes Neurais Informadas por física (PINN - Physics-Informed Neural Networks)

Também chamadas de Redes Neurais Treinadas por Teoria (TTNs). Têm incorporada aproximadores de funções universais de leis da física, com intuito de resolver equações que não podem ser resolvidos por meio analítico. Principalmente leis da física que governam sistemas dinâmicos.

Estas equações diferenciais são resolvidas por meio métodos numéricos, e por isso são dadas como aproximações do que descritas por equações diferenciais exatas. É onde as redes neurais profundas, convolucionais e recorrente perdem robustez, e falha para garantir convergência. (Maziar, Perdikaris, Karniadakis, 2017).

Indo na direção de resolver estes problemas de modelagem de sistemas físicos e biológicos, onde há um vasto conhecimento que não é utilizado em máquinas de aprendizagem modernas - problemas que também depende da variável tempo são levados em consideração (Maziar, Perdikaris, Karniadakis, 2017), as PINNs vêm em encontro para preencher esta lacuna

As aplicações segundo os autores Farea et al. (2024) são: Dinâmica de Fluidos, Ciência de Materiais, Sistemas Estruturais, Mecânica Quântica, Geofísica, Sistemas de Energia e Oncologia.

Apêndice A

ModelSim Passo-a-passo

Para a simulação de circuitos no ModelSim, iremos simular um contador de quatro bits, primeiramente é necessário abrir o programa. Será visualizada a janela a seguir e clique na aba Projects.

2-Para criar um projeto. Ir em File->New->Project...

3-Escolha um nome para o projeto, e escolha um Project Location diferente do default, de preferência uma pasta na raiz (por exemplo, C:\exemplo_counter). Clique em OK.

4- Clique no ícone “Add Existing File”.

5- Clique em Browse. E escolha o arquivo os Arquivos em VHDL do projeto do contador: counter_syc.vhd e counter_syc_tb.vhd.

6- Clique no botão “Close” em “Add items to the Project”.

7- Clique no menu “Compile” e depois em “Compile Order...”

8- Se o arquivo counter_syc_tb.vhd estiver no topo, clique em Auto Generate e depois em OK. Caso contrário clique no arquivo counter_sys_tb.vhd e na seta para cima. Depois clique em “Auto Generate”. Clique em OK.

9-Clique com o botão direito do mouse na área abaixo dos arquivos e selecione “Compile All”.

10 – Se a compilação for bem sucedida conforme a figura abaixo:

11- Em Simulate->Start Simulation…

12- Selecione o arquivo counter_sysc_tb e resolution “ns”.

13- Aparecerá a janela abaixo.  Na aba “sim-Default”, selecione “inst_counter_syc”.

14- Selecione View->Wave

14 – Na aba “Objects” selecione todos os sinais, utilizando a tecla Ctrl.

15 – Arraste os sinais para a janela Wave. E clique no ícone destacado em vermelho.

17- Mude a o passo de simulação para 10 ns

18- Clique em Run algumas vezes para ver os resultados da simulação.

19-Aumente o Zoom para ver com mais detalhes os sinais.

20 - Para terminar a simulação feche a janela Wave e clique em “Break” e depois “End Simulation”.

Bibliografia

Artigos

- Farea et al, Understading Physics-Informed Neural Networks: Thechniques, Applications, Trends, and Challenges.

Livros

Haykin, Simon. Redes Neurais Princípios e prática.